ТИПОВОЕ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА

ЧЕМПИОНАТНОГО ЦИКЛА 2021-2022 ГОДА

КОМПЕТЕНЦИИ

«ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕРВИСНЫХ РОБОТОВ»

ДЛЯ ОСНОВНОЙ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ

16-22 ГОДА

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1.	Форма участия в конкурсе:	2

2.	Общее время на выполнение задания:	2

3.	Задание для конкурса	2

4.	Модули задания и необходимое время	2

5.	Критерии оценки.	3

6.	Приложения к заданию.	4

- Форма участия в конкурсе: Индивидуальный конкурс

- Общее время на выполнение задания: 12 ч 30 мин.

- Задание для конкурса:

Содержанием конкурсного задания являются работы по эксплуатации и ремонту сервисных роботов, работающих на основе Robot Operating System. Конкурсанты получают роботов, инструкцию и эксплуатационную документацию. Конкурсное задание имеет несколько модулей, выполняемых последовательно.

Конкурс включает в себя модули заданий по настройке ПО робота, диагностике робота, установке дополнительных программных модулей, а также удаленному управлению роботом или группой роботов. Данная компетенция демонстрирует процесс эксплуатации роботов на предприятии, службой эксплуатации роботов, сотрудником которой является Конкурсант.

В условиях недоступности высококвалифицированных кадров на местах, удаленное управление, диагностика и контроль являются крайне удобным инструментом эффективной эксплуатации робототехнических комплексов.

Современный специалист по эксплуатации роботов должен владеть широким спектром знаний и пониманий в следующих областях:

- Работа с фреймворками разработки роботов высокого уровня

- Технологии адаптации ПО сервисных роботов

- Программирование на базовом уровне

- Управление роботом, группой или роем роботов (мониторинг, поддержка операций)

- Удаленная диагностика и контроль работы роботов

- Телеуправление

Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в отношении процесса выполнения конкурсной работы. Если Конкурсант не выполняет требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других конкурсантов, то он может быть отстранен от участия в конкурсе.

Во время сдачи модулей Конкурсанту необходимо комментировать выполняемые действия и получаемый результат.

Конкурсное задание должно выполняться помодульно. Оценка также происходит от модуля к модулю.

- Модули задания и необходимое время

Модуль A: Ввод робота в эксплуатацию.

Описание модуля

Конкурсанту необходимо выполнить приемку нового робота. Перед началом выполнения задания модуля Конкурсант получает робота, спецификацию к роботу и сопроводительную документацию. В ходе проведения приемки робота Конкурсанту необходимо отобразить в Инструкции по вводу робота в эксплуатацию полученные характеристики и принять решение, можно ли вводить выданного робота в эксплуатацию или его необходимо отправить поставщику на замену.

Во время выполнения модуля, будет производиться оценка соблюдения Конкурсантом порядка на рабочем месте, SMP рабочего дня, а также коммуникацию между Конкурсантом и экспертами.

Конкурсант должен самостоятельно выполнить задание модуля.

В сопроводительную документацию входят:

- Инструкция к роботу (https://manual.turtlebro.ru/)

- Инструкция по вводу робота в эксплуатацию

- Имя wi-fi сети полигона и доступ к ней (SSID: FieldBase_2.4G/ FieldBase_5G, password: WSSR2021)

- Перечень проверок

A1. Приемка робота

В начале работы Конкурсант получает у организаторов нового робота.

Для приемки робота необходимо выполнить следующие действия:

- Настроить подключение робота к сети полигона:

  - Поменять имя робота в сети (host) c имени по умолчанию (turtlebro0X) на имя вида turtlebroXX, где XX номер, написанный на наклейке робота;

  - Настроить подключение робота к сети роутера-полигона используя кард-ридер;

- Во время сдачи модуля необходимо:

  - Продемонстрировать подключение с измененным именем робота вида turtlebroXX, где XX номер, написанный на наклейке робота;

  - Продемонстрировать получение IP-адреса робота в сети роутера-полигона;

  - Записать в инструкцию по вводу робота в эксплуатацию имя робота и IP-адрес в сети роутера-полигона

A2. Проверка базовой информации робота

После подключения робота к сети полигона, Конкурсанту необходимо получить базовую информацию о конфигурации/ установленном ПО на роботе и внести её в инструкцию по вводу робота в эксплуатацию*. Для этого необходимо:

- Продемонстрировать название дистрибутива Linux;

- Продемонстрировать кодовое имя сборки Linux;

- Продемонстрировать версию интерпретатора Python3;

- Продемонстрировать версию библиотеки rospy;

- Продемонстрировать температуру процессора в градусах (С);

- Продемонстрировать версию пакета turtlebro;

- Продемонстрировать версию прошивки микроконтроллера материнской платы;

- Продемонстрировать серийный номер системной платы робота (mcu_id);

- Продемонстрировать размер оперативной памяти (Kb);

- Продемонстрировать текущий часовой пояс на роботе в формате “Time zone:Continent/City (XXX, +XXXX)”;

- Продемонстрировать версию образа ОС, установленной на Raspberry Pi

*Внесение информации в инструкцию по вводу робота в эксплуатацию происходит во время сдачи модуля

A3. Проверка модуля сетевого подключения

      - Настроить подключение к сети 2.4 ГГц роутера-полигона. Продемонстрировать текущую частоту подключения робота к сети роутера-полигона;

      - Настроить подключение к сети 5 ГГц роутера-полигона. Продемонстрировать текущую частоту подключения робота к сети роутера-полигона;

A4. Проверка ROS процессов

Необходимо проверить текущие ROS процессы запущенные на роботе. После проверки сделать отметку в инструкцию по вводу робота в эксплуатацию*. Для этого необходимо:

- Продемонстрировать получение списка топиков на роботе;

- Продемонстрировать сверку списка топиков на роботе и списка топиков, указанного в инструкции;

- Продемонстрировать получение установленных ROS-пакетов;

- Продемонстрировать сверку установленных ROS-пакетов на роботе и установленных ROS-пакетов, необходимых для функционирования робота (согласно инструкции);

# А5. Проверка работы камеры

Необходимо проверить работу камеры робота, полученные результаты занести в инструкцию по вводу робота в эксплуатацию*. Первые три пункта выполняются последовательно.

- Продемонстрировать наличие подключенной камеры в списке подключенных устройств /dev/…  путем выделения ее курсором мыши;

- Произвести физическое отключение и включение камеры на роботе;

- Продемонстрировать работоспособность камеры;

- Продемонстрировать получение данных о максимальном разрешении работы камеры.

*Внесение информации в инструкцию по вводу робота в эксплуатацию происходит во время сдачи модуля сразу после демонстрации пункта

A6. Проверка одометрии колес

Необходимо проверить наличие и корректность получаемой одометрии:

- Убедится в корректности обработки одометрии:

  - Проверить линейное движение робота по оси X и корректность полученных данных;

  - Проверить угловые вращения робота по оси Z и корректность полученных данных;

- Во время сдачи модуля необходимо:

  - Продемонстрировать проезд робота вперед по оси X и корректность отображения получаемой одометрии, в соответствии с осями направления робота;

  - Продемонстрировать проезд робота назад по оси X и корректность отображения получаемой одометрии, в соответствии с осями направления робота;

  - Продемонстрировать сброс одометрии;

  - Продемонстрировать запуск робота на выполнения вращения влево по оси Z и корректность отображения получаемой одометрии, в соответствии с осями направления робота;

  - Продемонстрировать запуск робота на выполнения вращения вправо по оси Z и корректность отображения получаемой одометрии, в соответствии с осями направления робота;

  - Занести результаты в инструкцию по вводу робота в эксплуатацию.

*Внесение информации в инструкцию по вводу робота в эксплуатацию происходит во время сдачи модуля

A7. Проверка состояния аккумуляторной батареи

Необходимо выполнить следующие работы:

  - Продемонстрировать текущее напряжения батареи в соответствующем топике;

  - Продемонстрировать текущее состояния батареи в соответствующем топике;

  - Сделать запись о проверке корректности вывода напряжения батареи в инструкцию по вводу робота в эксплуатацию;

# A8. Проверка IMU датчика

Необходимо проверить работу IMU датчика:

- Продемонстрировать данные IMU датчика в соответствующем топике;

- Продемонстрировать проверку соответствия частоты обновления данных IMU с документацией на робота

- Продемонстрировать корректную работу IMU датчика в rviz;

- Сделать запись о проверке работы IMU датчика в инструкцию по вводу робота в эксплуатацию*

*запись делается только после успешного выполнения пункта 1 и 3

A9. Проверка МК Atmega

Необходимо проверить работу микроконтроллера Atmega и связи c ROS. Необходимо использовать файлы из репозитория для задач Worldskills (https://github.com/voltbro/ws-sro):

- Проверка работоспособности светодиодной ленты и кнопок D22-D25.

  - Необходимо загрузить тестовую прошивку Turtlebro-tester. Для компиляции скетча необходимо найти в менеджере библиотек Arduino IDE библиотеку FastLed и установить ее. Версия библиотеки должна быть не ниже 3.2.0;

  - Удостовериться в работоспособности тестовой прошивки, светодиодной ленты и кнопок D22-D25;

  - Во время сдачи модуля необходимо:

    - Продемонстрировать процесс загрузки тестовой прошивки на робота

    - Продемонстрировать проверку работоспособности светодиодной ленты и кнопок D22-D25

    - Сделать запись о проверке корректности работы светодиодной ленты в инструкцию по вводу робота в эксплуатацию

    - Сделать запись о проверке корректности работы кнопок D22-D25 в инструкцию по вводу робота в эксплуатацию

- Проверка связи микроконтроллера Atmega с ROS:

  - Необходимо загрузить тестовую прошивку TB-ros-tester. Для корректной компиляции программы, содержащей ROS-ноду на микроконтроллере нужно добавить в список библиотек Arduino дополнительную библиотеку ros_lib. Подробнее об этом написано в инструкции к роботу.

  - Удостовериться в работоспособности тестовой прошивки и связи микроконтроллера Atmega с ROS.

  - Во время сдачи модуля необходимо:

    - Продемонстрировать процесс загрузки тестовой прошивки на робота

    - Продемонстрировать проверку работоспособности тестовой прошивки и связи микроконтроллера Atmega с ROS

    - Сделать запись о проверке корректности работы связи микроконтроллера Atmega с ROS в инструкцию по вводу робота в эксплуатацию

Модуль B: Сервисная диагностика и обслуживание робота.

Описание модуля:

Необходимо провести регулярное сервисное обслуживание и проверку робота.

Во время выполнения модуля, будет производиться оценка соблюдения Конкурсантом порядка на рабочем месте, SMP рабочего дня, а также коммуникации между Конкурсантом и экспертами.

Сопроводительные ссылки:

https://github.com/voltbro/ws_serv_a

https://github.com/voltbro/ws_serv_b

https://github.com/voltbro/ws_serv_c

B1. Проверка сервисных пакетов

Для функционирования роботу необходимо наличие дополнительных ROS-пакетов, содержащих сервисные скрипты, конфигурационные файлы и другие служебные данные.

Необходимо:

- Продемонстрировать процесс обновление исходного кода для пакета ws_serv_a до последней версии, соответствующей версии в репозитории. В случае обновления данного пакета до сдачи модуля - продемонстрировать команду/команды с помощью которых происходило обновление;

- Продемонстрировать сборку обновленного пакета ws_serv_a;

- Продемонстрировать запуск обновленного диагностического скрипта в пакете ws_serv_a;

- Продемонстрировать параметр конфигурации (configuration checksum), полученный в результате работы скрипта.

При сдаче демонстрация пунктов данного модуля происходит в строгой последовательности!

B2. Обновление версии сервисных пакетов

По требованию производителя некоторые сервисные пакеты по результатам прошлой проверки необходимо откатить к определенной прошлой версии, которая хранится в одном из прошлых коммитов репозитория. Необходимо посмотреть в локальном репозитории список коммитов и выбрать тот, в котором версия пакета, соответствует требуемой.

Необходимо произвести следующие действия:

- Продемонстрировать процесс получение списка всех коммитов пакета ws_serv_b;

- Продемонстрировать обновление пакета ws_serv_b к версии 0.0.6;

- Продемонстрировать сборку пакета ws_serv_b версии 0.0.6;

- Продемонстрировать запуск обновленного диагностического скрипта в пакете ws_serv_b;

- Продемонстрировать параметр конфигурации (configuration checksum), полученный в результате работы скрипта.

При сдаче демонстрация пунктов данного модуля происходит в строгой последовательности!

B3. Работа с различными ветками в репозитории сервисных пакетов

Производителю потребовалось добавить дополнительную ветку в репозиторий сервисного пакета, для того чтобы в ней тестировать экспериментальные функции, а потом уже представлять их конечному клиенту. Чтобы воспользоваться новыми функциями пакета вам необходимо найти и скачать из репозитория ws_serv_c ветку new и откатиться в ней к коммиту, соответствующему версии 0.4.1.

Необходимо произвести следующие действия:

      - Продемонстрировать список доступных веток в удаленном репозитории пакета ws_serv_c;

      - Продемонстрировать скачивание ветки dev из удаленного репозитория пакета ws_serv_c в его локальную копию***;

***В случае выполнении этого пункта до сдачи модуля - продемонстрировать команду/команды с помощью которых происходило выполнение

      - Продемонстрировать переход на ветку new в локальном репозитории.

      - Продемонстрировать процесс получения списка всех коммитов пакета ws_serv_c в ветке dev;

      - Продемонстрировать обновление пакета ws_serv_c к версии 0.4.1;

      - Продемонстрировать сборку пакета ws_serv_c версии 0.4.1;

      - Продемонстрировать запуск обновленного диагностического скрипта в пакете ws_serv_c;

      - Продемонстрировать параметр конфигурации (configuration checksum), полученный в результате работы скрипта.

При сдаче демонстрация пунктов данного модуля происходит в строгой последовательности !

B4. Сервисная работа с логами робота

Директория с логами для выполнения задания находиться в директории /home/pi/.ros_ws/log/

- Поиск информации в лог файлах. Для выполнения этого пункта необходимо:

  - Продемонстрировать, что в директории с данными лог файлов (d598a8e0-1d39-11ec-b324-dca632ded726) успешно запущен веб-сервер (в логах есть запись Start WebServer);

  - Посчитать и продемонстрировать сколько раз c IP адреса 10.8.0.9 запросили главную страницу (GET /) в директории d598a8e0-1d39-11ec-b324-dca632ded726 в логах веб-сервера webserver-9.log. Решение должно показать конкретное "число" а не визуальный подсчет;

  - Продемонстрировать список директорий с лог файлами по следующим параметрам:

    - Все директории лог файлов;

    - Директории лог-файлов, в которых веб-сервер был запущен;

    - Директории лог-файлов, в которых веб сервер не был запущен и:

      - Отсутствует лог файл

      - В файле отсутствует запись о успешном старте

- Администрирование лог файлов. Для выполнения этого пункта необходимо:

  - Измерить размер лог файлов ROS и вывести

  - Написать скрипт (программу) (bash, python и тп) для управления логами. Скрипт должен произвести архивацию всех директорий с лог файлами, по правилу, один архив одна директория с логами.

Модуль C: Установка дополнительного оборудования.

Описание модуля:

Для настройки расширения базовой функциональности на роботе необходимо установить дополнительные стойки для монтажа навесного оборудования и смонтировать на неё колонку. Также в ходе технического обслуживания мобильного робота было выявлено, что моторы отработали заявленные производителем часы работы, поэтому их необходимо заменить на новые. Конкурсанту необходимо выполнить замену и тестирование моторов.

Конкурсант самостоятельно устанавливает и конфигурирует как базовое ПО робота, так и ПО дополнительного оборудования.

Во время выполнения модуля, будет производиться оценка соблюдения Конкурсантом порядка на рабочем месте, SMP рабочего дня, а также коммуникации между Конкурсантом и экспертами.

С1. Замена и установка оборудования

Условным заказчиком было поставлено задание модернизировать сервисного робота для выполнения задачи автономного-экскурсовода. Для этого необходимо смонтировать на робота дополнительную монтажную площадку и установить на неё колонку. Монтаж осуществлять согласно инструкции.

Также согласно техническому регламенту сервисного обслуживания мобильного робота пришло время для замены моторов. Необходимо произвести замену обоих моторов робота и изготовить для них новый кабель подключения.

Необходимо произвести следующие действия:

- Произвести замену моторов на роботе и изготовление кабелей подключения (при необходимости провести модификацию базы робота);

- Смонтировать на робота дополнительную монтажную площадку;

- Установить на монтажную площадку колонку.

После изготовления кабеля для мотора Конкурсант обязан сразу передать его на проверку техническому администратору площадки, и приступить к изготовлению следующего.

С2. Тестирование оборудования

После замены и установки нового оборудования необходимо произвести его тестирование:

      - Продемонстрировать процесс тестирования колонки на роботе. Для тестирования можно использовать wav файл, который можно скачать по ссылке: http://data.voltbro.ru/hello.wav;

      - Продемонстрировать процесс тестирования моторов на роботе.

Модуль D: Нахождение и устранение неисправностей в роботе

Описание модуля:

После установки дополнительного оборудования необходимо выполнить настройку робота для выполнения задач условного заказчика.

Для этого необходимо настроить робота для выполнения задачи автономного патрулирования и экскурсовода.

Во время выполнения модуля, будет производиться оценка соблюдения Конкурсантом порядка на рабочем месте, SMP рабочего дня, а также коммуникации между Конкурсантом и экспертами.

Используемые пакеты:

- Пакет навигации: https://github.com/voltbro/turtlebro_navigation

- Пакет патрулирования: https://github.com/voltbro/turtlebro_patrol

- Пакет экскурсовода: https://github.com/voltbro/turtlebro_excursions

# D1. Проверка автономной навигации на роботе

Необходимо произвести следующие действия:

- Продемонстрировать запуск на роботе пакета для автономной навигации;

- Продемонстрировать запуск Rviz и движение робота при помощи указания целей в Rviz на примере не менее 2-х целей;

- Продемонстрировать созданную карту в Rviz;

- Продемонстрировать сохранение карты и её конфигурационного файла на робота, копирование этих файлов с робота в домашнюю (home) директорию ПК;

- Продемонстрировать сохраненное в домашней директории ПК изображение при помощи любой программы отображения изображений. Построенная карта не должна иметь “неизвестных” зон.

При сдаче демонстрация пунктов данного модуля происходит в строгой последовательности!

# D2. Проверка функций патрулирования и экскурсовода

Необходимо настроить робота для осуществления патрулирования по полигону:

- Продемонстрировать установку на робота пакета патрулирования и пакет экскурсовода***

*** в случае, если во время подготовки к сдаче модуля Конкурсант уже выполнил установку данного пакета на робота, то в данном случае необходимо продемонстрировать папку с установленным пакетом;

- Продемонстрировать изменение координат точек патрулирования в соответствии с указаниями оценивающих экспертов;

- Продемонстрировать запуск пакета патрулирования;

- Продемонстрировать работу патрулирования (не менее 2-х циклов), включая выполнения задания:

  - Начало патрулирования

  - Пауза в патрулирование

  - Возобновление патрулирования

  - Остановку патрулирования и завершение работы пакета патрулирования

- Продемонстрировать тестовую работу пакета экскурсовода

  - Продемонстрировать работу технологии text-to-speech. Используя консольные команды необходимо произнести через колонки текст “Привет мир”

  - Продемонстрировать начала движения робота-экскурсовода по маршруту в соответствии с указаниями оценивающих экспертов;

  - В каждой точке патрулирования робот должен останавливаться и озвучить название точки

Модуль E: Проведение рабочих испытаний модернизированного робота

Описание модуля

В данном модуле Конкурсанту необходимо провести комплексное испытание робота с установленным дополнительным оборудованием.

Робот проводит экскурсию по условной картинной галерее. При помощи установленного дополнительного оборудования в процессе экскурсии робот должен рассказывать о различных картинах. В случае проблем при экскурсии Конкурсанту необходимо провести настройку пакета патрулирования.

Во время выполнения модуля, будет производиться оценка соблюдения Конкурсантом порядка на рабочем месте, SMP рабочего дня, а также коммуникации между Конкурсантом и экспертами.

E1. Стендовые испытания

Для проверки способности робота выполнять комбинированные задачи условным заказчиком было решено провести стендовое испытание одной картины.

Необходимо:

Продемонстрировать проведение экскурсии к двум картинам. При считывании Aruco-кода картины роботу необходимо воспроизвести информацию о картине. Экскурсию необходимо производить из стартовой зоны. В ходе выполнения задания необходимо демонстрировать экспертам, что робот выполнил условное действие. Запуск и остановку экскурсии необходимо производить по команде экспертов.

Состояние заряда аккумулятора во время сдачи модуля лежит в зоне ответственности участника.

Е2. Создание собственного пакета

Для простоты пользования роботом условный заказчик потребовал произвести расширение пакета turtlebro_excursions. Для начала работы необходимо создать собственный пакет ws_turtlebro_package. Далее перенести в него:

1. .launch файл для запуска работы робота экскурсовода (патрулирование, поиск маркеров работа с колонкой)

2. файл data/data.xml в котором необходимо указывать рабочие точки патрулирования

3. Программу реализующую задачу по произношению названия картин в точках патрулирования.

Во время сдачи модуля необходимо:

- Продемонстрировать файловую структуру нового пакета;

- Продемонстрировать исходные коды созданных launch файлов;

- Конкурсант должен быть готов внести изменения в параметры пакета ws_turtlebro_package по требованию экспертов во время сдачи модуля;

- Продемонстрировать работу пакета ws_turtlebro_package на полигоне. Провести экскурсию по двум картинам в соответствии с заданием Е1.

Состояние заряда аккумулятора во время сдачи модуля лежит в зоне ответственности участника.

E3. Испытания на полигоне

После создания единого пакета ws_turtlebro_package и его тестирования необходимо корректно выполнить 3 цикла экскурсий. Экскурсии необходимо производить из стартовой зоны. Во время выполнения задания Конкурсанту необходимо продемонстрировать экспертам, что робот выполнил условное действие и передал данные о картине. Запуск и остановку экскурсии необходимо производить по команде экспертов. Запрещено использование любых пакетов кроме ws_turtlebro_package.

Состояние заряда аккумулятора во время сдачи модуля лежит в зоне ответственности участника.

Модуль F: Модификация поведения робота

Описание модуля

Необходимо изменить логику работы робота. Необходимо модифицировать логику работы, дописав нужный функционал на языке Python. Весь новый функционал необходимо реализовывать на основе пакета ws_turtlebro_package.

Во время выполнения модуля, будет производиться оценка соблюдения Конкурсантом порядка на рабочем месте, SMP рабочего дня, а также коммуникации между Конкурсантом и экспертами.

F1. Модификация поведения робота №1

Необходимо изменить логику работы робота таким образом, чтобы условный заказчик перед началом экскурсии мог выбирать один из двух маршрутов экскурсии, а также язык проводимой экскурсии. Выбор маршрута и языка экскурсии должен осуществляться с помощью кнопок D22 - D25 на роботе.

Пример:

При запуске пакета реализующего данный функционал у робота, по умолчанию, горят светодиоды D26-D27 (означает, что выбран первый маршрут патрулирования), при нажатии на кнопку D24 (смена маршрута) включаются светодиоды D28-D29 и гаснут D26-D27, для принятия изменений и перехода к выбору языка необходимо нажать кнопку D23 (принятие изменений), после принятия изменений светодиоды D26-D29 должны моргнуть 3 раза, что означает переход робота к выбору языка экскурсии. При выборе языка, по умолчанию, горят светодиоды D26-D27 (означает, что выбран русский язык), при нажатии на кнопку D24 (смена языка) включаются светодиоды D28-D29 и гаснут D26-D27, для принятия изменений и запуску экскурсии необходимо нажать кнопку D23 (принятие изменений)

Во время сдачи модуля необходимо:

- Подготовить робота к проведению экскурсии (поставить в стартовую зону);

- Настроить экскурсию в соответствии с указаниями оценивающих экспертов;

- Продемонстрировать два цикла экскурсии.

# F2. Модификация поведения робота №2

Необходимо выполнить задание F1 с добавлением дополнительного функционала светодиодной ленты робота соблюдая следующие правила:

- Зеленый цвет - робот воспроизводит информацию о картине;

- Жёлтый цвет - робот перемещается;

- Красный цвет - робот вернулся в стартовую зону - окончание экскурсии.

Во время сдачи модуля необходимо:

- Подготовить робота к проведению экскурсии (поставить в стартовую зону);

- Настроить экскурсию в соответствии с указаниями оценивающих экспертов;

- Продемонстрировать два цикла экскурсии.

5. Критерии оценки.

Таблица 2.

| Критерий |  | Баллы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Судейские аспекты | Объективная оценка | Общая оценка |
| A | Ввод робота в эксплуатацию | 0 | 24,40 | 24,40 |
| B | Сервисная диагностика и обслуживание робота | 0 | 9,75 | 9,75 |
| C | Установка и настройка дополнительного оборудования | 0 | 10,40 | 10,40 |
| D | Нахождение и устранение неисправностей в роботе | 0 | 16,25 | 16,25 |
| E | Проведение рабочих испытаний модернизированного робота | 0 | 14,00 | 14,00 |
| F | Модификация поведения робота | 0 | 25,20 | 25,20 |
| Итого |  | 0 | 100 | 100 |